台灣中油股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理96年雇用人員甄選試題

【Ｂ卷】

姓名：                                        入場通知書號碼：

戶籍地址：                                                  （請務必填妥以上基本資料，再開始作答）

專業科目：機械常識、電工原理【輸氣類】 注意：本試卷正反兩頁共65題，第一部分1~40題，每題1.25分；第二部分41~65題，每題2分。限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。 本試卷之試題皆為單選選擇題，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。 本試卷及答案卡務必繳回，違者該科以零分計算。

第一部分(第1~40題，每題1.25分)

1.製作銼刀的材料以下列何種最適宜？

低碳鋼	中碳鋼	高碳鋼	鑄鐵

2.下列有關塑性加工的敘述，何者正確？

鉛常在室溫(25℃) 加工，因為沒有加熱所以屬於冷作

加工同一工件，冷作所需的成形壓力比熱作大

熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下

熱作製成的工件尺寸比冷作精確

3.圖解同平面力系平衡時，其必要條件為：

力多邊形閉合即可	索線多邊形閉合即可

力多邊形及索線多邊形均須閉合	力多邊形閉合，索線多邊形首索與末索平行

4.外形規則的均質物體，其重心位置之求法，一般使用：

正弦定律	餘弦定律	拉密定理	力矩原理

5.一物體重50，靜止置於與水平面成之斜面上，以平行於斜面之力往上推，恰可阻止其下滑，則斜面與物體間之靜摩擦係數為多少？

			

6.在自由落體運動中，物體每秒內所落下的距離有何關係？

成等差數列	成等比數列

成調和數列	無相對關係

7.一球從塔頂以2.5m/sec之初速鉛直向上拋出，經4秒後落至地面，則該塔塔高為：

 58.4m	 68.4m	 78.4m	 88.4m

8.力作用於物體上時，常發生內效應及外效應，下列哪一效應屬於外效應？

伸長	彎曲	扭轉	反作用力

9.三力構件成平衡時，下列敘述何者必然成立？

三力之大小必相等	三力之作用線必平行

三力之作用線必相交於一點	三力必在同一平面上

10.下列有關銲接的敘述，何者正確？

銲接時，材料表面若因高溫生成氧化物，可以添加銲劑使氧化物成為銲渣而排除

硬銲又稱為錫銲，因其銲料中有相當比例之錫的成分

點銲接(Spot welding) 屬於電弧銲的一種，通電加熱但不必加壓

氧乙炔銲接為最常見的氣銲，是以氧氣及乙炔氣為燃料，並以空氣為助燃氣體

11.在一車床上以碳化鎢刀具切削直徑為50mm之黃銅棒，查表得知切削速度應在200～300m/min之間，則車床主軸之轉速應為若干？

 1.273～1.91rpm	 637～955rpm	 1273～1910rpm	 4000～6000rpm

12.下列有關銑刀的敘述，何者正確？

常用的銑刀材質為陶瓷、立方氮化硼、鑽石

平銑刀屬於心軸銑刀，其中心有一孔，專用於立式銑床

端銑刀屬於有柄銑刀，大多用於臥式銑床

面銑刀以螺栓鎖緊於短心軸端，大多用於立式銑床或龍門銑床來加工大平面

13.下列有關特殊切削加工的敘述，何者正確？

雷射束加工常使用固體雷射或氣體雷射，可以加工金屬與非金屬材料

放電加工的成品精度高，大多用在非金屬材料的去除加工

電化學加工使用的模具不會耗損，廣用於非金屬材料的去除加工

超音波加工可以做出異形孔，最適合具延展性的金屬材料的去除加工

14.撰寫數值控制程式必須先了解機器的座標系統，下列有關數值控制車床的座標系統的敘述，何者正確？

以x軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以y軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

以y軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以x軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

以x軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以z軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

以z軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以x軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

15.如右圖所示，一車床後列齒輪(回歸齒輪系)，TA＝40齒，TB＝120齒，TC＝40齒，TD＝120齒，當A輪之轉速為1800rpm時D輪之轉速為：

 200 rpm

 250 rpm

 300 rpm

 350 rpm

16.如右圖所示，齒輪A有20齒、齒輪B有40齒、齒輪C有30齒、齒輪D有50齒之輪系，A為主動輪，轉速60rpm，D為從動輪，轉速為：

 9 rpm

 18 rpm

 24 rpm

 36 rpm

17.如右圖所示之輪系，60齒的齒輪為主動輪，則其輪系值為：

 －10

 ＋10

 －20

 ＋20

18.機構連桿裝置中嚴格而分，能繞固定部份作迴轉運動者稱為曲柄，而僅作擺動運動者稱為：

連桿	搖桿	頂桿	平桿

19.萬向聯結器(Universal Coupling)上的兩軸之關係為：

不在一直線上，且其中心線相交於一點	在一直線上，且其中心線不相交於一點

在一平面上，且其中心線相交於無窮遠處	不在一平面上，且其中心線相交於無窮遠處

20.萬能製圖儀是根據：

牽桿機構	等曲柄機構	平行曲柄機構	球面四連桿原理

21.下列何者無法用來檢驗工件之「平面度」？

正弦桿	刀口平尺	光學平鏡	平台

22.在模具製作加工中，「線切割放電加工機(WEDM)」為常用之機械，其線電極材料通常採用下列何者？

黃銅和純銅	碳化硼	鎢鋼	合金鋼

23.刀具在高速切削時產生高溫，刀口雖已變成暗紅色，但尚具強度且不減其切削能力，此稱之為刀具的什麼特性？

高溫特性	強硬性	易削性	熱硬性

24.一般常用公制分釐卡係採用「螺旋導程原理」製成，其螺紋節距為何？

 0.2mm	 0.5mm	 0.8mm	 1.5mm

25.若與鑄鐵平板相比較，花崗石平板之優點中，下列敘述何者錯誤？

不會起磁化	不會變形	價格較便宜	硬度較高

26.我國國家標準之「表面粗糙度值」是採用下列何者？

 Rmax(最大粗糙度) 	 Ra(中心線平均粗糙度)

 Rz(十點平均粗糙度) 	 Rmin(最小平均粗糙度)

27.在鐘錶中，其發條又稱為何？

皿形彈簧	扭轉彈簧	疊板彈簧	蝸旋彈簧

28.在CNC工具機EIA語碼中，代表「順時針圓弧切削」機能之程式碼為何？

 G01	 G02	 G03	 M08

29.在車刀研磨中，研磨「碳化物刀具」宜選用何種砂輪？

 C	 GC	 A	 WA

30.在安全標誌的圖示說明中，「圓形」是代表何意？

禁止	危險	一般說明	提醒

【請接續背面】

31.凸輪運動中，「簡諧運動」的從動件在上升時，其速度最大是在總升程的哪一段？

起始點	中間點	終點	不一定

32.依據ISO，其將碳化物刀具分為P、M、K三大類，在「M類」之車刀刀柄端常塗上何種顏色以示區別？

紅色	藍色 	黃色	綠色

33.目前「常用的」齒輪是採用何種齒形？

拋物線	雙曲線	擺線	漸開線

34.若錐度1：20，沿軸向每前進80mm，其直徑差為多少？

 2㎜	 3㎜	 4㎜	 5㎜

35.使用量具量測工件時，為避免誤差，下列敘述何者錯誤？

測量時量具及工件務必擦拭乾淨	視線應與量具刻劃線成45度

量測環境溫度最好保持在20℃左右	量測之力應適中

36.以「鋁」做為陽極，用硫酸、草酸…等為電解液，經處理後表面會生成氧化鋁之保護層，這種適用於鋁之金屬防蝕處理法為何？

發藍處理法	鉻酸鹽處理法

陽極氧化處理法	液體氮化處理法

37.工場地面若油污過多時，通常可使用下列何項協助清除？

棉花	衛生紙	木屑	銅屑

38.使用一支直徑20mm的高速鋼端銑刀，刀刃數為2刃，粗銑一鑄鐵，若其銑削速度為25m/min，銑刀每刃進給量為0.25mm/t，求床台每分鐘進給率(mm/min)？

 199	 398	 736	 1180

39.使用螺絲攻攻M10 × 1.5之內螺紋，事先要鑽孔之直徑應為何？

 7.8㎜	 8.5㎜	 9.0㎜	 9.6㎜

40.在CNC工具機中，為提高精密度及移動速度，其螺桿大都採用下列何種螺桿？

方形牙螺桿	梯形牙螺桿

V形牙螺桿	滾珠螺桿

第二部分(第41~65題，每題2分)

41.倘R－L－C串聯諧振電路，其諧振頻率fo＝1kHz，R＝10，XL＝200，則頻帶寬度（BW）為多少Hz？

 25	 50	 100	 125

42.請問R−L−C串聯電路之諧振頻率fr及諧振時之功率因數PF分別為何？

fr=12πLC，PF=0 	fr=12πRC，PF=1

fr=12πRL，PF=0	fr=12πLC，PF=1

43.倘RLC並聯電路，欲提高其選擇性，則元件值需：

減少C值	增大L值	增大R值	減少Q值

44.有一電路，負載自電源獲得最大功率時，電路電功率之傳輸效率為何？

 0%	50%	75%	100%

45.三相發電機在構造上，將三個匝數與大小完全相同的繞組，以相互間隔幾度的空間角度，放置於電樞上而成？

 30	 60	 90	 120

46.燈泡材質相同之110V、100W及110V、60W兩個燈泡，若將其串聯接於110V電源時，哪一個燈泡所消耗的電功率較大？

 110V、100W	 110V、60W	兩者都一樣	無法比較

47.根據法拉第電磁感應定律，平均感應電勢與下列何者成正比？

線圈匝數的平方	通過線圈磁通的變化率

通過線圈磁通變化率的平方	線圈匝數的平方根

48.如【圖1】所示，導體A（）表示電流流出紙面方向，試問該導體之運動方向為何？

A

向左	向右

【圖1】

向上	向下

49.並聯電路中，若將其某一支路斷線，則其線路總電流將如何變化？

為零	減少	增加	不變

50.請問R-L-C串聯電路，當電源頻率由0 Hz逐漸增至無限大時，則電路的電流將會如何變化？

先減小後增大	先增大後減小	逐漸減小	逐漸增大

51.倘20μF、30μF、12μF三只電容串聯，則等效電容量C為：

 3　μF	 6　μF	 12　μF	 62　μF

52流電源配線中，下列何者是1φ 2W供電系統中火線所使用的導線顏色？

白色	綠色	藍色	黑色

53.有關電荷的敘述，下列何者正確？

當原子失去電子，則該原子為帶有正電荷	電荷可視為最大的帶電粒子

1庫侖＝6.24 × 108個電子	電荷的數量稱為電量，符號以F表示

54.在【圖2】中，設開關S閉合前，電容器無能量，求開關S閉合後，4kΩ電阻所流過

之穩態電流 I 為多少mA？

 0.25

【圖2】

 0.4

 0.8

 1

55.在一220V的配電系統中，接上一有效功率80KW，無效功率60KVAR之負載，則此負載之功率因數為多少？

 0.6	 0.75	 0.8	 1.0

56.三線圈串聯如【圖3】所示，設L1＝10亨利，L2＝15亨利，L3＝12亨利，M12＝5亨利，M23＝3亨利，M31＝1亨利，則其等效總電感為：

 19H

【圖3】

 34H

 39H

 46H

57.有一5馬力之電動機額定運轉30分鐘，其消耗之電能約為多少仟焦耳？

 7.2	 2238	 6714	 8952

58.有一抽水馬達輸入的電壓和電流分別為220V和7.98A，若其效率為0.85，求馬達輸出約多少馬力？

 1	 2	 3	 3.5

59.若有一盞100瓦特的電燈泡，平均每天使用6小時，若每月以30天計，電費每度為2.5元，則該燈泡每月所耗的電費約為多少元？

 15	 25	 35	 45

60.有一直流網路，如【圖4】所示，當S打開時Vab＝18V，S閉合時，I＝6A，

則當a，c短路時，I之電流為何？

 6A

 12A

【圖4】

 18A

 21A

61.有一純電容電路接在110V，60Hz的交流電源時，由電源處取用2A電流，試問電容值應為多少微法拉 ?

 18.2	 28.2	 38.2	 48.2

62.有8個特性完全相同之直流電壓源，每一個的開路電壓均為10V，內阻均為0.5Ω，現欲將此8個電壓源全部做串、並聯之連結組合後，供電給1Ω的負載電阻，下列哪一項的組合可使負載電阻消耗到最大功率？

8個串聯	8個並聯

每2個串聯成一組後再彼此並聯	每4個串聯成一組後再彼此並聯

63.某工廠平均每小時耗電500kW，功率因數為0.6，若想將功率因數提高至0.8，則應並聯之電容器容量約為多少kVAR？

 100	 175	 225	 290

64.解電路經常使用之節點電壓分析法是依據何種理稐？

克希荷夫電壓定律(KVL) 	歐姆定律

焦耳定理	克希荷夫電流定律(KCL)

65.應用戴維寧定理求等效電阻時，電壓源、電流源如何處理？

電壓源、電流源皆開路	電壓源開路、電流源短路

電壓源短路、電流源開路	電壓源、電流源皆短路