台灣中油股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理96年雇用人員甄選試題

【Ａ卷】

姓名：                                        入場通知書號碼：

戶籍地址：                                                  （請務必填妥以上基本資料，再開始作答）

專業科目：機械常識、電子概論【航空加油類】 注意：本試卷正反兩頁共65題，第一部分1~40題，每題1.25分；第二部分41~65題，每題2分。限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。 本試卷之試題皆為單選選擇題，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。 本試卷及答案卡務必繳回，違者該科以零分計算。

第一部分(第1~40題，每題1.25分)

1.下列何者無法用來檢驗工件之「平面度」？

正弦桿	刀口平尺	光學平鏡	平台

2.在模具製作加工中，「線切割放電加工機(WEDM)」為常用之機械，其線電極材料通常採用下列何者？

黃銅和純銅	碳化硼	鎢鋼	合金鋼

3.刀具在高速切削時產生高溫，刀口雖已變成暗紅色，但尚具強度且不減其切削能力，此稱之為刀具的什麼特性？

高溫特性	強硬性	易削性	熱硬性

4.一般常用公制分釐卡係採用「螺旋導程原理」製成，其螺紋節距為何？

 0.2mm	 0.5mm	 0.8mm	 1.5mm

5.若與鑄鐵平板相比較，花崗石平板之優點中，下列敘述何者錯誤？

不會起磁化	不會變形	價格較便宜	硬度較高

6.我國國家標準之「表面粗糙度值」是採用下列何者？

 Rmax(最大粗糙度) 	 Ra(中心線平均粗糙度)

 Rz(十點平均粗糙度) 	 Rmin(最小平均粗糙度)

7.在鐘錶中，其發條又稱為何？

皿形彈簧	扭轉彈簧	疊板彈簧	蝸旋彈簧

8.在CNC工具機EIA語碼中，代表「順時針圓弧切削」機能之程式碼為何？

 G01	 G02	 G03	 M08

9.在車刀研磨中，研磨「碳化物刀具」宜選用何種砂輪？

 C	 GC	 A	 WA

10.在安全標誌的圖示說明中，「圓形」是代表何意？

禁止	危險	一般說明	提醒

11.凸輪運動中，「簡諧運動」的從動件在上升時，其速度最大是在總升程的哪一段？

起始點	中間點	終點	不一定

12.依據ISO，其將碳化物刀具分為P、M、K三大類，在「M類」之車刀刀柄端常塗上何種顏色以示區別？

紅色	藍色 	黃色	綠色

13.目前「常用的」齒輪是採用何種齒形？

拋物線	雙曲線	擺線	漸開線

14.若錐度1：20，沿軸向每前進80mm，其直徑差為多少？

 2㎜	 3㎜	 4㎜	 5㎜

15.使用量具量測工件時，為避免誤差，下列敘述何者錯誤？

測量時量具及工件務必擦拭乾淨	視線應與量具刻劃線成45度

量測環境溫度最好保持在20℃左右	量測之力應適中

16.以「鋁」做為陽極，用硫酸、草酸…等為電解液，經處理後表面會生成氧化鋁之保護層，這種適用於鋁之金屬防蝕處理法為何？

發藍處理法	鉻酸鹽處理法

陽極氧化處理法	液體氮化處理法

17.工場地面若油污過多時，通常可使用下列何項協助清除？

棉花	衛生紙	木屑	銅屑

18.使用一支直徑20mm的高速鋼端銑刀，刀刃數為2刃，粗銑一鑄鐵，若其銑削速度為25m/min，銑刀每刃進給量為0.25mm/t，求床台每分鐘進給率(mm/min)？

 199	 398

 736	 1180

19.使用螺絲攻攻M10 × 1.5之內螺紋，事先要鑽孔之直徑應為何？

 7.8㎜	 8.5㎜	 9.0㎜	 9.6㎜

20.在CNC工具機中，為提高精密度及移動速度，其螺桿大都採用下列何種螺桿？

方形牙螺桿	梯形牙螺桿	V形牙螺桿	滾珠螺桿

21.製作銼刀的材料以下列何種最適宜？

低碳鋼	中碳鋼	高碳鋼	鑄鐵

22.下列有關塑性加工的敘述，何者正確？

鉛常在室溫(25℃) 加工，因為沒有加熱所以屬於冷作

加工同一工件，冷作所需的成形壓力比熱作大

熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下

熱作製成的工件尺寸比冷作精確

23.圖解同平面力系平衡時，其必要條件為：

力多邊形閉合即可	索線多邊形閉合即可

力多邊形及索線多邊形均須閉合	力多邊形閉合，索線多邊形首索與末索平行

24.外形規則的均質物體，其重心位置之求法，一般使用：

正弦定律	餘弦定律	拉密定理	力矩原理

25.一物體重50，靜止置於與水平面成之斜面上，以平行於斜面之力往上推，恰可阻止其下滑，則斜面與物體間之靜摩擦係數為多少？

			

26.在自由落體運動中，物體每秒內所落下的距離有何關係？

成等差數列	成等比數列	成調和數列	無相對關係

27.一球從塔頂以2.5m/sec之初速鉛直向上拋出，經4秒後落至地面，則該塔塔高為：

 58.4m	 68.4m	 78.4m	 88.4m

28.力作用於物體上時，常發生內效應及外效應，下列哪一效應屬於外效應？

伸長	彎曲	扭轉	反作用力

29.三力構件成平衡時，下列敘述何者必然成立？

三力之大小必相等	三力之作用線必平行

三力之作用線必相交於一點	三力必在同一平面上

30.下列有關銲接的敘述，何者正確？

銲接時，材料表面若因高溫生成氧化物，可以添加銲劑使氧化物成為銲渣而排除

硬銲又稱為錫銲，因其銲料中有相當比例之錫的成分

點銲接(Spot welding) 屬於電弧銲的一種，通電加熱但不必加壓

氧乙炔銲接為最常見的氣銲，是以氧氣及乙炔氣為燃料，並以空氣為助燃氣體

31.在一車床上以碳化鎢刀具切削直徑為50mm之黃銅棒，查表得知切削速度應在200～300m/min之間，則車床主軸之轉速應為若干？

 1.273～1.91rpm	 637～955rpm	 1273～1910rpm	 4000～6000rpm

32.下列有關銑刀的敘述，何者正確？

常用的銑刀材質為陶瓷、立方氮化硼、鑽石

平銑刀屬於心軸銑刀，其中心有一孔，專用於立式銑床

端銑刀屬於有柄銑刀，大多用於臥式銑床

面銑刀以螺栓鎖緊於短心軸端，大多用於立式銑床或龍門銑床來加工大平面

33.下列有關特殊切削加工的敘述，何者正確？

雷射束加工常使用固體雷射或氣體雷射，可以加工金屬與非金屬材料

放電加工的成品精度高，大多用在非金屬材料的去除加工

電化學加工使用的模具不會耗損，廣用於非金屬材料的去除加工

超音波加工可以做出異形孔，最適合具延展性的金屬材料的去除加工

34.撰寫數值控制程式必須先了解機器的座標系統，下列有關數值控制車床的座標系統的敘述，何者正確？

以x軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以y軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

以y軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以x軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

以x軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以z軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

以z軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以x軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

【請接續背面】

35.如右圖所示，一車床後列齒輪(回歸齒輪系)，TA＝40齒，TB＝120齒，TC＝40齒，TD＝120齒，當A輪之轉速為1800rpm時D輪之轉速為：

 200 rpm

 250 rpm

 300 rpm

 350 rpm

36.如右圖所示，齒輪A有20齒、齒輪B有40齒、齒輪C有30齒、齒輪D有50齒之輪系，A為主動輪，轉速60rpm，D為從動輪，轉速為：

 9 rpm

 18 rpm

 24 rpm

 36 rpm

37.如右圖所示之輪系，60齒的齒輪為主動輪，則其輪系值為：

 －10

 ＋10

 －20

 ＋20

38.機構連桿裝置中嚴格而分，能繞固定部份作迴轉運動者稱為曲柄，而僅作擺動運動者稱為：

連桿	搖桿	頂桿	平桿

39.萬向聯結器(Universal Coupling)上的兩軸之關係為：

不在一直線上，且其中心線相交於一點	在一直線上，且其中心線不相交於一點

在一平面上，且其中心線相交於無窮遠處	不在一平面上，且其中心線相交於無窮遠處

40.萬能製圖儀是根據：

牽桿機構	等曲柄機構	平行曲柄機構	球面四連桿原理

第二部分(第41~65題，每題2分)

41.電源供應器上的Current ADJ旋鈕功能為：

過載時覆歸	調整輸出電壓大小	輸出電壓細微調整	調整供應電流大小

42.當P型及N型材料相接觸時，即會產生一空乏區，而靠P側空乏區內有：

負離子	正離子	電子	電洞

43.示波器的垂直靈敏度置於1V/DIV，掃瞄時間置於10 ms/DIV，當測量某週期信號時，顯示波形在水平軸每2格重覆一次，而高度在垂直軸佔5格，若測試棒的衰減比例為10：1，則該信號之大小為何？

 0.5 Vp-p	 5 Vp-p	 50 Vp-p	 500 Vp-p

44.電晶體工作於作用區，其供給的偏壓為：

基、射極間施以逆向偏壓；基、集極間施以順向偏壓

基、射極間施以逆向偏壓；基、集極間施以逆向偏壓

基、射極間施以順向偏壓；基、集極間施以逆向偏壓

基、射極間施以順向偏壓；基、集極間施以順向偏壓

45.倘100 Vrms的電壓經過5：1的變壓器降壓後，再用二極體作半波整流，此時若用三用電錶的直流電壓檔測量整流後之電壓為何？

 4.9 V	 9 V	 13.9 V	 19.9 V

46.有一組兩級串接的電壓放大器，其各級電壓增益分別為－1000及－100，則總電壓增益為多少分貝（dB）？

 10 dB	 50 dB	 100 dB	 200 dB

47.請問P通道場效電晶體（FET）之電荷載子為何？

主載子為電子、副載子為電洞	主載子為電洞、副載子為電子

電子	電洞

48.以場效電晶體（FET）作為放大器的第一級時，是利用它的何項優點？

電流增益大	輸入阻抗大	輸出阻抗大	輸入阻抗小

49.請問RC串聯電路中，R =50kΩ，C = 100μF，則時間常數為何？

 5秒	 50秒	 500秒	 5000秒

50.某導線上之電流為2A，則在10分鐘內流過該導線之電量為何？

 20庫侖	 200庫侖	 800庫侖	 1200庫侖

51.消除放大器交越失真的方法為何？

增加電源電壓	增加負載電阻

增加電晶體之β值	增加電晶體微小的順向偏壓

52.將兩個規格為16W/10K及4W/10K之電阻串聯，則串聯後之電阻最大承受功率為：

 8瓦特	 16瓦特	 32瓦特	 72瓦特

53.在【圖1】電路中電晶體Q作為開關使用，其電容CB及電阻RB的主要功能為何？

縮短電晶體的切換過程時間

【圖1】

延長電晶體的切換過程時間

提高電晶體導通時電流

降低電晶體導通時電流

54.就達靈頓(Darlington-pair)結構而言，下列何者正確？

輸出阻抗高，電流增益甚高	輸出阻抗低，電流增益甚高

輸出阻抗低，電流增益等於1	輸出阻抗高，電流增益小於1

55.一放大器的輸出阻抗為5kΩ，欲使8Ω的揚聲器能與放大器匹配，則須加變壓器之匝數比為：

 25	 30	 35	 40

56.RC耦合電路中，C值必須甚大，其原因為：

級與級間之直流可順利通過	防止低頻衰減

增加高頻響應	產生較佳之偏壓穩定

57.有一系統的功率轉換效率為80%，若損失功率是500瓦特，則該系統的輸出功率為：

 500W	 1600W	 2000W	 3200W

58.下列何者是理想運算放大器的特點？

頻寬為零	輸入阻抗為零	輸出阻抗為無限大	開路電壓增益為無限大

59.在下列邏輯閘中，何種閘為「當所有輸入均為0時，輸出才是0」？

 	 	 	

60.如【圖2】所示之CE組態放大電路，已知VBE＝0.7 V，β＝100，RB＝100kΩ，RC＝2kΩ，

VCE(sat)＝0.2 V，請問VO電壓為：

 0.2 V	 1.4V

【圖2】

 1.7V	 10V

61.當溫度上升時，一般金屬導體之電阻值將會：

上升	下降	先上升後下降	不變

62.如【圖3】所示電路及電晶體之特性曲線，假設電晶體原

【圖3】

來的工作點為Q點，則當RB電阻值變大時，其新的工作點將可

能於下列哪一點？

 A點

 B點

 C點

 D點

63.如【圖4】所示電路，若V1=＋2伏特，V2=－4伏特，使用

理想運算放大器，則輸出電壓VO為：

－6V	 0V

【圖4】

＋2V	＋6V

64.下列半導體裝置中，何者具有負電阻特性？

稽納二極體	場效電晶體	透納二極體	變容二極體

65.下列敘述何者錯誤？

編號2SK30為N通道FET 	編號1N60為常見的檢波用二極體

編號CS9014為PNP小訊號用電晶體	編號2SC1384B為NPN高頻用電晶體