台灣中油股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理96年雇用人員甄選試題

【Ａ卷】

姓名：                                        入場通知書號碼：

戶籍地址：                                                  （請務必填妥以上基本資料，再開始作答）

專業科目：電工原理、電子概論【儀電類】 注意：本試卷正反兩頁共65題，第一部分1~40題，每題1.25分；第二部分41~65題，每題2分。限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。 本試卷之試題皆為單選選擇題，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。 本試卷及答案卡務必繳回，違者該科以零分計算。

第一部分(第1~40題，每題1.25分)

1.有一導體在5分鐘內共有3000庫侖的電量由一端進入，並有3000庫侖的電量由另一端移出，則導體內的平均電流為多少？

 5A	 10A	 15A	 60A

2.電阻若為120Ω±5％；則其色碼順序為：

棕紅棕金	黑棕黑銀	黑棕黑金	棕紅棕銀

3.有甲、乙、丙、丁四種材料，其電阻係數分別為9×10−8，6×10−8，3×10−8，2×10−8Ω-m，何者最適合做導體材料？

甲	乙	丙	丁

4.甲乙兩導體為相同材料製成，甲導體的長度為乙導體的長度的1/4，但甲導體的線徑為乙導體的2倍，若已知甲導體的電阻值為10Ω，則乙導體的電阻為多少？

 40Ω	80Ω	 160Ω	 320Ω

5.兩點的電位差VAB之值為正時，下列敘述何者錯誤？

 VBA ＝－VAB	表示A點的電位高於B點的電位

電流由A點流向B點	若有一正電荷自B點移至A點，所作的功為負值

6.重疊定理分析直流迴路，每次單獨使用一個電源，其他的電源應如何處理？

電壓源短路，電流源斷路	電壓源斷路，電流源短路

電壓源及電流源均短路 	電壓源及電流源均斷路

7.兩個電阻R1及R2的電阻值比為2：4，若將其串聯接於電源，已知R1上的電壓為10V，R2上的消耗功率為25W，求R2＝？

 5Ω	 16Ω	 32Ω	 64Ω

8.如【圖1】所示，戴維寧等效電阻RTh及等效電壓VTh分別為：

 6Ω，4V

【圖1】

 6Ω，－4V

 7Ω，4V

 6Ω，－12V

9.如【圖2】所示，若將可變電阻R調大，則A、B間之電位高低為：

 VA＞VB

 VA＜VB

【圖2】

 VA＝VB

 VA比VB電位先高後低

10.將最大值為100V的正弦波、方波及三角波三種，分別加於110V / 100W的白熾燈泡，何者最亮？

方波	正弦波	三角波	一樣

11.倘20μF、30μF、12μF三只電容串聯，則等效電容量C為：

 3　μF	 6　μF	 12　μF	 62　μF

12流電源配線中，下列何者是1φ 2W供電系統中火線所使用的導線顏色？

白色	綠色	藍色	黑色

13.有關電荷的敘述，下列何者正確？

當原子失去電子，則該原子為帶有正電荷	電荷可視為最大的帶電粒子

1庫侖＝6.24 × 108個電子	電荷的數量稱為電量，符號以F表示

14.在【圖3】中，設開關S閉合前，電容器無能量，求開關S閉合後，4kΩ電阻所流過

之穩態電流 I 為多少mA？

 0.25	 0.4

【圖3】

 0.8	 1

15.在一220V的配電系統中，接上一有效功率80KW，無效功率60KVAR之負載，則此負載之功率因數為多少？

 0.6	 0.75	 0.8	 1.0

16.三線圈串聯如【圖4】所示，設L1＝10亨利，L2＝15亨利，L3＝12亨利，M12＝5亨利，M23＝3亨利，M31＝1亨利，則其等效總電感為：

 19H

【圖4】

 34H

 39H

 46H

17.有一5馬力之電動機額定運轉30分鐘，其消耗之電能約為多少仟焦耳？

 7.2	 2238	 6714	 8952

18.有一抽水馬達輸入的電壓和電流分別為220V和7.98A，若其效率為0.85，求馬達輸出約多少馬力？

 1	 2	 3	 3.5

19.若有一盞100瓦特的電燈泡，平均每天使用6小時，若每月以30天計，電費每度為2.5元，則該燈泡每月所耗的電費約為多少元？

 15	 25	 35	 45

20.有一直流網路，如【圖5】所示，當S打開時Vab＝18V，S閉合時，I＝6A，

則當a，c短路時，I之電流為何？

 6A

 12A

【圖5】

 18A

 21A

21.有一直流電壓表滿刻度電流為50μA，電表內阻為4kΩ，如欲量測5V之直流電壓時，則該電表應如何處理？

串聯96kΩ電阻	並聯96kΩ電阻	串聯120kΩ電阻	並聯120kΩ電阻

22.有一個4歐姆的電阻器，若流過的電流為10sint安培，則對此電阻器的功率消耗為多少瓦特？

 100	 200	 300	 400

23.如【圖6】所示電路，該電路是屬於何種濾波器？

高通濾波器	低通濾波器

【圖6】

帶通濾波器	拒帶濾波器

24.有關電源及電表，下列敘述何者正確？

理想電壓表其內阻應為零	理想電流表其內阻應為無窮大

理想電流源其內阻應為零	理想電壓源其內阻應為零

25.電感性負荷並聯電容器之優點，下列敘述何者正確？

提高功率因數，但加大電流	提高功率，並使負荷端電壓降低

提高功率因數，並可減少線路之功率消耗	提高功率因數，但亦增加線路上之功率消耗

26.有一純電容電路接在110V，60Hz的交流電源時，由電源處取用2A電流，試問電容值應為多少微法拉 ?

 18.2	 28.2	 38.2	 48.2

27.有8個特性完全相同之直流電壓源，每一個的開路電壓均為10V，內阻均為0.5Ω，現欲將此8個電壓源全部做串、並聯之連結組合後，供電給1Ω的負載電阻，下列哪一項的組合可使負載電阻消耗到最大功率？

8個串聯	8個並聯

每2個串聯成一組後再彼此並聯	每4個串聯成一組後再彼此並聯

28.某工廠平均每小時耗電500kW，功率因數為0.6，若想將功率因數提高至0.8，則應並聯之電容器容量約為多少kVAR？

 100	 175	 225	 290

29.解電路經常使用之節點電壓分析法是依據何種理稐？

克希荷夫電壓定律(KVL) 	歐姆定律

焦耳定理	克希荷夫電流定律(KCL)

30.應用戴維寧定理求等效電阻時，電壓源、電流源如何處理？

電壓源、電流源皆開路	電壓源開路、電流源短路

電壓源短路、電流源開路	電壓源、電流源皆短路

【請接續背面】

31.倘R－L－C串聯諧振電路，其諧振頻率fo＝1kHz，R＝10，XL＝200，則頻帶寬度（BW）為多少Hz？

 25	 50	 100	 125

32.請問R−L−C串聯電路之諧振頻率fr及諧振時之功率因數PF分別為何？

fr=12πLC，PF=0 	fr=12πRC，PF=1

fr=12πRL，PF=0	fr=12πLC，PF=1

33.倘RLC並聯電路，欲提高其選擇性，則元件值需：

減少C值	增大L值	增大R值	減少Q值

34.有一電路，負載自電源獲得最大功率時，電路電功率之傳輸效率為何？

 0%	50%	75%	100%

35.三相發電機在構造上，將三個匝數與大小完全相同的繞組，以相互間隔幾度的空間角度，放置於電樞上而成？

 30	 60	 90	 120

36.燈泡材質相同之110V、100W及110V、60W兩個燈泡，若將其串聯接於110V電源時，哪一個燈泡所消耗的電功率較大？

 110V、100W	 110V、60W	兩者都一樣	無法比較

37.根據法拉第電磁感應定律，平均感應電勢與下列何者成正比？

線圈匝數的平方	通過線圈磁通的變化率

通過線圈磁通變化率的平方	線圈匝數的平方根

38.如【圖7】所示，導體A（）表示電流流出紙面方向，試問該導體之運動方向為何？

A

向左	向右

【圖7】

向上	向下

39.並聯電路中，若將其某一支路斷線，則其線路總電流將如何變化？

為零	減少	增加	不變

40.請問R-L-C串聯電路，當電源頻率由0 Hz逐漸增至無限大時，則電路的電流將會如何變化？

先減小後增大	先增大後減小	逐漸減小	逐漸增大

第二部分(第41~65題，每題2分)

41.電源供應器上的Current ADJ旋鈕功能為：

過載時覆歸	調整輸出電壓大小	輸出電壓細微調整	調整供應電流大小

42.當P型及N型材料相接觸時，即會產生一空乏區，而靠P側空乏區內有：

負離子	正離子	電子	電洞

43.示波器的垂直靈敏度置於1V/DIV，掃瞄時間置於10 ms/DIV，當測量某週期信號時，顯示波形在水平軸每2格重覆一次，而高度在垂直軸佔5格，若測試棒的衰減比例為10：1，則該信號之大小為何？

 0.5 Vp-p	 5 Vp-p	 50 Vp-p	 500 Vp-p

44.電晶體工作於作用區，其供給的偏壓為：

基、射極間施以逆向偏壓；基、集極間施以順向偏壓

基、射極間施以逆向偏壓；基、集極間施以逆向偏壓

基、射極間施以順向偏壓；基、集極間施以逆向偏壓

基、射極間施以順向偏壓；基、集極間施以順向偏壓

45.倘100 Vrms的電壓經過5：1的變壓器降壓後，再用二極體作半波整流，此時若用三用電錶的直流電壓檔測量整流後之電壓為何？

 4.9 V	 9 V	 13.9 V	 19.9 V

46.有一組兩級串接的電壓放大器，其各級電壓增益分別為－1000及－100，則總電壓增益為多少分貝（dB）？

 10 dB	 50 dB	 100 dB	 200 dB

47.請問P通道場效電晶體（FET）之電荷載子為何？

主載子為電子、副載子為電洞	主載子為電洞、副載子為電子

電子	電洞

48.以場效電晶體（FET）作為放大器的第一級時，是利用它的何項優點？

電流增益大	輸入阻抗大	輸出阻抗大	輸入阻抗小

49.請問RC串聯電路中，R =50kΩ，C = 100μF，則時間常數為何？

 5秒	 50秒	 500秒	 5000秒

50.某導線上之電流為2A，則在10分鐘內流過該導線之電量為何？

 20庫侖	 200庫侖	 800庫侖	 1200庫侖

51.消除放大器交越失真的方法為何？

增加電源電壓	增加負載電阻	增加電晶體之β值	增加電晶體微小的順向偏壓

52.將兩個規格為16W/10K及4W/10K之電阻串聯，則串聯後之電阻最大承受功率為：

 8瓦特	 16瓦特	 32瓦特	 72瓦特

53.在【圖8】電路中電晶體Q作為開關使用，其電容CB及電阻RB的主要功能為何？

縮短電晶體的切換過程時間

【圖8】

延長電晶體的切換過程時間

提高電晶體導通時電流

降低電晶體導通時電流

54.就達靈頓(Darlington-pair)結構而言，下列何者正確？

輸出阻抗高，電流增益甚高	輸出阻抗低，電流增益甚高

輸出阻抗低，電流增益等於1	輸出阻抗高，電流增益小於1

55.一放大器的輸出阻抗為5kΩ，欲使8Ω的揚聲器能與放大器匹配，則須加變壓器之匝數比為：

 25	 30	 35	 40

56.RC耦合電路中，C值必須甚大，其原因為：

級與級間之直流可順利通過	防止低頻衰減

增加高頻響應	產生較佳之偏壓穩定

57.有一系統的功率轉換效率為80%，若損失功率是500瓦特，則該系統的輸出功率為：

 500W	 1600W	 2000W	 3200W

58.下列何者是理想運算放大器的特點？

頻寬為零	輸入阻抗為零	輸出阻抗為無限大	開路電壓增益為無限大

59.在下列邏輯閘中，何種閘為「當所有輸入均為0時，輸出才是0」？

 	 	 	

60.如【圖9】所示之CE組態放大電路，已知VBE＝0.7 V，β＝100，RB＝100kΩ，

RC＝2kΩ，VCE(sat)＝0.2 V，請問VO電壓為：

 0.2 V	 1.4V

【圖9】

 1.7V	 10V

61.當溫度上升時，一般金屬導體之電阻值將會：

上升	下降	先上升後下降	不變

62.如【圖10】所示電路及電晶體之特性曲線，假設電晶體原來的工作點為Q點，則當RB電阻值變大時，其新的工作點將可能於下列哪一點？

【圖10】

 A點

 B點

 C點

 D點

63.如【圖11】所示電路，若V1=＋2伏特，V2=－4伏特，使用

理想運算放大器，則輸出電壓VO為：

－6V	 0V

【圖11】

＋2V	＋6V

64.下列半導體裝置中，何者具有負電阻特性？

稽納二極體	場效電晶體

透納二極體	變容二極體

65.下列敘述何者錯誤？

編號2SK30為N通道FET 	編號1N60為常見的檢波用二極體

編號CS9014為PNP小訊號用電晶體	編號2SC1384B為NPN高頻用電晶體