台灣自來水公司97年度評價職位人員甄試試題

全一張

（正面）

解答

類別：技術士化驗類

專業科目：高中（職）分析化學及檢驗室操作需知    座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用2B鉛筆於答案卡上作答。

（三）禁止使用電子計算器。

| （C） | 1 | 利用分液漏斗振盪萃取時末端長管必須？ （A）平舉 （B）下指 （C）斜上 （D）斜下 |
| --- | --- | --- |
| （A） | 2 | 草酸根(C2O42-)中，碳的氧化數為多少？ （A）+3 （B）-3 （C）+2 （D）-2 |
| （C） | 3 | 一般蒸餾水之導電度在幾μmho/cm以下者才適用？ （A）1 （B）2 （C）5 （D）10 |
| （D） | 4 | 以EDTA測定水之總硬度時，應使用下列那一個指示劑？ （A）酚酞 （B）甲基紅 （C）甲基橙 （D）EBT |
| （A） | 5 | pH 是表示溶液中的 （A）氫離子濃度 （B）氫離子活性 （C）緩衝鹽濃度 （D）以上均正確 |
| (C) | 6 | 下列糖類何者是單醣？ （A）蔗糖 （B）乳糖 （C）果糖 （D）麥芽糖 |
| （B） | 7 | 下述何者為酸的一級標準品？ （A）醋酸 （B）鄰苯二甲酸氫鉀 （C）硫酸 （D）硝酸 |
| （C） | 8 | 水中大腸桿菌群(Coliform Group)檢驗方法－多管醱酵法，其檢測結果單位以何者表示？ （A）CFU/mL （B）CFU/100mL （C）MPN/100mL （D）MPN/mL |
| （D） | 9 | 比較高效能液相層析儀（HPLC）與氣相層析儀(GC)，HPLC的主要優點為何？ （A）實驗快速 （B）儀器便宜 （C）解析度較佳 （D）適於非揮發性及熱不穩定性之樣品 |
| （D） | 10 | 飲用水水質標準總菌落數(Total Bacterial Count) 最大限值為多少CFU/mL？ （A）1 （B）6 （C）10 （D）100 |
| （B） | 11 | 一般水質檢驗之實驗空白值不大於方法偵測極限的幾倍，才算符合要求。 （A）1倍 （B）2倍 （C）3倍 （D）4倍 （請接背面） |
| （C） | 12 | 判斷有機物之官能基下列何種光譜儀測試最適宜？ （A）XRD （B）X-ray （C）IR （D）NMR |
| （A） | 13 | 弱二元酸H2A的K1=10-3、K2=10-7，有關H2A的下列敘述何者不正確？ （A）[A2-]=1/2[H+] （B）K1=[H+][HA-]/ [H2A] （C）K2=[H+][A2-]/[HA-] （D）[A2-]約= K2 |
| (C) | 14 | 苯甲酸熔點約122.2℃，熔點測定時以何者加熱方式最佳？ (A)直接加熱 (B)水浴加熱 (C)油浴加熱 (D)砂浴加熱 |
| （B） | 15 | 假設有比重1.2濃度為20%的鹽酸1公升，其所含的氯化氫為：（Cl=35.5） （A）120克 （B）240克 （C）12克 （D）24克 |
| （C） | 16 | 一有機物經分析結果得重量百分率為C:84%、H:16%，下列何者是此物正確之實驗式？ （A）C7H12 （B） C7H14 （C） C7H16 （D） C7H18 |
| （C） | 17 | 在定量體積下，當滴定溶液的顏色發生變化時，代表： （A）中和點 （B）當量點 （C）滴定終點 （D）以上皆非 |
| （B） | 18 | 理想本生燈火焰應呈現何種顏色？ （A）橙紅色內焰 （B）藍色內焰 （C）紅色內焰 （D）藍色外焰 |
| （D） | 19 | 下列何者非測定重金屬與微量元素的方法？ （A）原子吸收光譜法 （B）感應耦合電漿－原子發射光譜法 （C）比色法 （D）重量法 |
| （C） | 20 | 質譜儀是以物種的什麼性質來分析？ （A）亮度 （B）質量數 （C）質荷比 （D）帶電量 |
| （B） | 21 | 未知濃度NaOH溶液100mL，需用1M H2SO4溶液45mL中和，則NaOH之濃度為何？ （A）0.45M （B）0.9M （C）1.35M （D）1.8M |
| (D) | 22 | 10mL H2SO4(比重1.84，98％)以蒸餾水配成1L溶液，則該酸當量濃度(N)為多少？ （A）0.092 （B）0.184 （C）0.275 （D）0.368 |
| （D） | 23 | 從實驗室出來發現手上有些部分變黃了，這可能是不小心觸及下列那一種藥劑？ （A）硫酸 (B）鹽酸 （C）磷酸 （D）硝酸 |
| （C） | 24 | 稀NaOH(aq)濃度為10-6M，其pH值應為多少？ （A）4 （B）6 （C）8 （D）10 |

全一張

（背面）

台灣自來水公司97年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士化驗類

專業科目：高中（職）分析化學及檢驗室操作需知

| （D） | 25 | 原水濁度超過1500NTU時，飲用水水質標準之濁度限值為 （A）2NTU （B）4NTU （C）10NTU （D）30NTU |
| --- | --- | --- |
| （C） | 26 | 檢驗阿司匹靈中是否含有柳酸，可用何種試劑？ （A）Br2／CCl4 （B）NaHCO3(aq) （C）FeCl3(aq) （D）AgNO3(aq) |
| （D） | 27 | 試求1L之溶液中，含有HCl 3.65g，其pOH為若干？ （A）1 （B）2 （C）12 （D）13 |
| （A） | 28 | 在實驗室使用真空抽氣幫浦過濾水樣，常接一安全瓶，其目的為何？ （A）防止水直接進入幫浦 （B）防止空氣進入幫浦 （C）增加過濾效果 （D）節省時間 |
| （C） | 29 | 以下何種分析是找尋方法誤差的最佳方式？ （A）空白實驗 （B）重複分析 （C）查核分析 （D）添加分析 |
| (C) | 30 | 配製標準溶液時，使用那一個容器較正確？ (A)錐形瓶 (B)量杯 (C)定量瓶 (D)燒杯 |
| （D） | 31 | 每公升飲水中含鈣0.2克(Ca=40.0)，相當於水中硬度多少mg/L (以CaCO3計算)？ （A）50 （B）100 （C）200 （D）500 |
| （C） | 32 | 餘氯之測定應使用下列何種儀器檢測分析？ （A）離子分析儀 （B）濁度計 （C）分光光度計 （D）以上皆非 |
| （C） | 33 | 緩衝能力(Buffer capacity)的定義，何項正確？ (A)使1M緩衝溶液改變1單位pH所需的酸或鹼當量數 (B)使1M緩衝溶液改變1單位pH所需的酸或鹼重量濃度 (C)使1升緩衝溶液改變1單位pH所需的酸或鹼當量數 (D)以上均正確 |
| （B） | 34 | 酸鹼中和時，溶液之溫度變化，下列何者正確？ （A）先降後昇 （B）上昇 （C）下降 （D）不變 |
| （A） | 35 | 檢測水中正磷酸鹽時，如受高濃度鐵離子之干擾，可以加入何種試劑排除之？ （A）亞硫酸氫鈉 （B）菲羅啉 （C）硫酸汞 （D）硫酸銀 |
| （D） | 36 | 重量分析法中，加入沉澱劑時應注意事項下列敘述何者正確？ （A）急速加入，不斷攪拌溶液 （B）緩慢加入，不可攪動溶液 （C）急速加入，不要攪動溶液 （D）緩慢加入，並不斷攪動溶液 |
| （C） | 37 | 使用高壓滅菌釜，在壓力15psi時，最適當的滅菌溫度及時間分別是 （A）100℃，15分鐘 （B）100℃，30分鐘 （C）121℃，15分鐘 （D）150℃，15分鐘 |
| (B) | 38 | 下列那一個化合物之水溶液呈中性？ (A)NH4Cl (B)KCl (C)NH4OH (D)CH3COONa |
| （A） | 39 | 檢驗臭度、油脂時，水樣容器須用 （A）玻璃瓶 （B）塑膠瓶 （C）不鏽鋼瓶 （D）玻璃或塑膠瓶均可 |
| （B） | 40 | 下列何種表示方法不受溫度影響？ （A）密度 （B）重量百分比 （C）體積百分比 （D）莫耳濃度 |
| （C） | 41 | 以分光光度計測量水中硫酸鹽溶液之濁度時(濁度法)，適用的硫酸鹽範圍為下列何者？ （A）可低至0.1mg/L （B）大於10mg/L （C）1〜40mg/L （D）1〜10mg/L |
| （B） | 42 | 陰離子檢驗方法中，加入鉬酸銨，是用來檢驗下列何種離子？ （A）SO4-2 （B）PO4-3 （C）CO3-2 （D）C2O4-2 |
| （D） | 43 | 下列何者非為優養化判定的基準？ （A）總磷 （B）葉綠素 （C）透明度 （D）氮 |
| （A） | 44 | 水樣無法立即分析時，應保存在幾℃？ （A）4℃ （B）0℃ （C）-2℃ （D）-4℃ |
| （B） | 45 | 有一弱酸HA 0.5M 及其共軛鹼NaA 0.8M，今欲配製緩衝溶液pH=4，50mL時，則HA應取多少mL？(Ka=6.4x10-4) （A）1 （B）10 （C）20 （D）40 |
| (A) | 46 | 乙炔為下列何項儀器設備使用時所需之燃料？ （A）AAs （B）GC （C）MS （D）IR |
| （D） | 47 | A溶液之pH=3與B溶液之pH=9為兩強電解質溶液，擬相混合為pH=7之溶液，則A與B溶液體積比為何？ （A）104：1 （B）102：1 （C）1：1 （D）1：102 |
| （D） | 48 | 濁度計檢測水樣濁度的原理為下列何者最正確？ （A）光反射 （B）光吸收 （C）光折射 （D）光散射 |
| （B） | 49 | 在添加標準品時，通常添加的體積以小於幾％的原樣品體積為原則？ （A）1％ （B）2％ （C）3％ （D）5％ |
| （A） | 50 | 以離心機分離沉澱物時，相對兩管之重量，下列何者為正確？ （A）應相等 （B）不必相等 （C）視沉澱物種類而定 （D）視溶液比重而定 |